# Réalisé par : Hachem Squalli ElHoussaini 	N°29

# Dirigé par : Pr. H. TOUZANI

Compte Rendu TP3

Filtrage numérique d'un signal audio bruité

LAB 1 :

Exercice :

- Analyse comparative d'un signal audio original et de sa version bruitée par un parasite haute fréquence (1 kHz).

Points clés :

- Superposition temporelle des deux signaux (original rouge vs bruité bleu)

- Bruit additif sinusoidal à 1000 Hz d'amplitude 0.5

- Visualisation de l'impact spectral dans le domaine temporel

Paramètres :

- Fréquence du bruit : 1 kHz

- Amplitude du bruit : 50% du signal original

- Échelle temporelle linéaire pour comparaison visuelle

- Implémentation d'un système de génération et de lecture en temps réel d'un signal audio bruité par un parasite haute fréquence (1 kHz).

Points clés :

- Injection d'un bruit sinusoïdal à 1000 Hz (amplitude 0.5)

- Conversion du signal float32 en format PCM 16 bits

- Lecture audio interactive via Pygame

- Contrôle des limites (-1,1) avant conversion

Spécifications techniques :

- Fréquence d'échantillonnage préservée (sr originale)

- Normalisation et clipping pour éviter la saturation

- Traitement audio complet avec bruitage haute fréquence (1 kHz) et filtrage passe-bas (Butterworth 4ème ordre, fc=500 Hz), incluant l'enregistrement du résultat.

Résultats attendus:

- Sorties audio:

    - Signal original contaminé par un bruit à 1 kHz (audible comme un sifflement aigu)

    - Signal filtré avec atténuation marquée au-dessus de 500 Hz

    - Fichier WAV enregistré ("code2.wav") contenant le signal filtré

- Effets audibles:

    - Avant filtrage : Présence distincte du bruit à 1 kHz

    - Après filtrage :

      - Élimination quasi-complète du bruit ajouté

      - Atténuation partielle des composantes fréquentielles >500 Hz du signal original

- Validation:

  - Vérifier dans le spectre :

    - Forte atténuation à 1 kHz (>20dB)

    - Transition progressive entre 400-600 Hz

  - Contrôle audio :

    - Disparition du sifflement parasite

    - Conservation des fréquences graves/médiums

code5.py

Création une visualisation montrant le signal audio d'origine, le signal bruyant et le signal filtré

Résultat avec cutoff_frequency = 500

Résultat avec cutoff_frequency = 1000